R-970(W)

[2] L'humidité absolue CIRCUIT CAPTEUR

- Structure du capteur d’humidité absolue

- . Le détecteur d'humidité absolue comprend deux thermistances comme indiqué sur la figure ci-dessous. Une thermistance est logé dans le récipient fermé rempli d’air sec tandis que l’autre  le récipient est ouvert. Chaque capteur est muni d’une grille pour se protéger du flux d’air extérieur.

La figure ci-dessous montre la structure de base d'un capteur d'humidité absolue. Un circuit en pont est formé par deux thermistances et des deux résistances (R1 et R2). La sortie du circuit en pont est d'être amplifié par l'amplificateur opérationnel

Chaque thermistance est alimentée par un courant de pour le maintenir en chauffe à environ
150 C, la chaleur résultante est dissipée dans l'air et  les deux thermistances sont placées dans différentes conditions d'humidité, ils montrent des degrés différents de conductivité thermique qui conduit à une différence de potentiel entre elles provoquant une tension de sortie à partir du circuit en pont, dont l'intensité  augmente lorsque  l'humidité absolue de l'air augmente. Comme la sortie est trés minute, il est amplifié par l'amplificateur opérationnel.

Vue en coupe du Sencor

2. Principe de fonctionnement du capteur   d’humidité absolue

La figure ci-dessous montre la structure de base d'un capteur d'humidité absolue. Un circuit en pont est formé par deux thermistances et des deux résistances (R1 et R2). La sortie du circuit en pont est  amplifiée par l'amplificateur opérationnel.

Le détecteur d’humidité permet de contrôler la cuisson dans le four